# Estrategias bioclimáticas para la casa 3 del INFONAVIT (Ciudad de México)

## 1. Clima

La ubicación del EPW (epw/MEX_CMX_Cuidad.Mexico.Central.766800_TMYx.2011-2025.epw) es alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México [1] (clave INEGI 090160001). La clasificación del bioclima del sitio de acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI, 2010) es templado húmedo [2] y la zona térmica de acuerdo con los grados día reportados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE, 2021) es 3A. Los Grados Día de Calefacción Anual base 65 Grados Fahrenheit (GDCA65F, 18.3 °C) reportados por CONUEE son 2351, y los Grados Día de Refrigeración Anual base 50 Grados Fahrenheit (GDRA50F, 10 °C) son 4959 [3].

En la Tabla 1 se muestran la temperatura media, mínima y máxima mensual, así como los grados día de calefacción y refrigeración mensual del sitio calculados de acuerdo con [4].

Tabla 1: Temperatura media, mínima y máxima mensual, grados día de calefacción y refrigeración mensual del sitio [ºC]. temp_media; temp_min; temp_max; GDCA18.3; GDRA10. Ene; 12.21; 2.4; 24.4; 198.29; 108.7. Feb; 14.67; 3.7; 27; 133.45; 149.55. Mar; 16.93; 6.5; 28.9; 102.48; 221.84. Abr; 18.31; 8.1; 30.1; 69.84; 249.34. May; 18.7; 8.3; 31.6; 58.4; 269.79. Jun; 17.93; 9; 28.3; 51.96; 237.94. Jul; 17.2; 8.9; 26.3; 65.64; 223.19. Ago; 16.91; 8.8; 25.8; 67.53; 214.36. Sep; 16.88; 9.6; 26; 70.93; 206.47. Oct; 15.54; 6; 28.6; 110.03; 171.59. Nov; 13.86; 0.1; 25.4; 147.56; 129.82. Dic; 12.91; 3; 25.2; 181.45; 124.95.

Se observa en la Tabla 1 que el más cálido es el mes de mayo, con una temperatura media de 18.7 °C y una temperatura máxima de 31.6 °C, y el más frío es enero, con una temperatura media de 12.2 °C y una temperatura mínima de 2.4 °C. Mayo también es el mes con mayor necesidad de refrigeración, con 269.79 grados día de refrigeración, mientras que enero es el mes con mayor necesidad de calefacción, con 198.29 grados día de calefacción.

## 2. Caso base (CB)

Tabla 2: Justificación de simplificaciones en geometría Simplificación; Justificación. Redondeo de longitudes a 10 cm más cercanos; Rectángulos en Floorspace siguen malla (0.1 m).. Longitudes perpendiculares a muro interior menores en 0.06 m; La frontera entre 2 espacios adyacentes está en 2 zonas térmicas simultáneamente, se reparte grosor grosor del muro entre ambas zonas.. Alturas de ambos pisos iguales; Se dividió la altura total entre las 2 plantas suponiendo que el piso y el techo de planta baja (PB) y planta alta (PA) tienen el mismo grosor. Se distribuye el grosor entre las zonas térmicas adyacentes porque la frontera es de tipo interzona.. Sin zonas térmicas para espacios abiertos (pasillo); No se pueden modelar en OpenStudio. Escaleras cubo de doble altura; Simplificación sin masa térmica. Boiler parte del baño; Boiler?. Ventana del comercio de 2 m x h; Simplificación de planos.

Propiedades de materiales: [5] [6]

impermeabilizante: [7], [8], [9]

[1] 	L. K. Lawrie y D. B. Crawley, “\climatewebsite\WMO_Region_4_North_and_Central_America\MEX_Mexico”, Development of Global Typical Meteorological Years (TMYx). Climate.OneBuilding, 2026. Consultado: el 31 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://climate.onebuilding.org/WMO_Region_4_North_and_Central_America/MEX_Mexico/CMX_Cuidad_de_Mexico/MEX_CMX_Cuidad.Mexico.Central.766800_TMYx.2011-2025.zip

[2] 	“Anexo 1. Listado de regiones bioclimáticas”. Consultado: el 29 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/005dcf74-d918-41aa-acfa-927e7b33d98a/12.+Anexo%2B1.%2BListado%2Bde%2Bregiones%2Bbioclim%C3%A1ticas.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-005dcf74-d918-41aa-acfa-927e7b33d98a-mmCFC0

[3] 	“GradosDia 29062021 (a945717)”. Consultado: el 29 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://a945717.fmphost.com/fmi/webd/GradosDia%2029062021

[4] 	O. de Buen R y N. Morales M, “Clasificación de climas y su aplicación a la norma para envolvente de viviendas: notas para discusión”, Cuadernos de la CONUEE, vol. 6, 2020, Consultado: el 31 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.conuee.gob.mx/transparencia/boletines/Cuadernos/cuaderno6NvoCiclo.pdf

[5] 	“validacion_enerhabitat/notebook/materials.ini at main · AltamarMx/validacion_enerhabitat”, GitHub. Consultado: el 1 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://github.com/AltamarMx/validacion_enerhabitat/blob/main/notebook/materials.ini

[6] 	“Absorbed Solar Radiation”. Consultado: el 1 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.engineeringtoolbox.com/solar-radiation-absorbed-materials-d_1568.html

[7] 	CEMEX, “Cemex Impermeabilizante Acrílico Terracota”. CEMEX, enero de 2024. Consultado: el 31 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.cemexmexico.com/documents/5368755/7397134/su_Impermeabilzantes_fichatecnica_impermeabilizanteterracota.pdf/112d2cfd-3649-2e16-7809-a59aaaa1ac47?version=1.0&t=1764439087853&download=true

[8] 	“Overview of materials for Acrylic, Cast”. Consultado: el 1 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?bassnum=O1303&ckck=1

[9] 	J. Lucero-Álvarez, I. Martin-Dominguez, M. T. Alarcón-Herrera, F. Rubín-Zacarías, y A. Ledezma-Gallegos, “Experimental Comparison of Heat Flow Through Concrete Roofing Flagstones with Different Coatings”, en Proceedings of the ISES Solar World Congress 2011, Kassel, Germany: International Solar Energy Society, 2011, pp. 1–12. doi: 10.18086/swc.2011.02.05.